天宝BD982 GNSS接收模块

### 产品特点

- 双天线接口、单板定向

- 多系统接收

- OmniSTAR VBS/XP/G2/HP支持

- 灵活丰富的I/O接口（RS232/USB/以太网/CAN）

- 厘米级定位精度

### 技术指标

- 定位基于220通道（Maxwell 6芯片）

– GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5

– GLONASS: L1 C/A, L1 P, L2 C/A , L2 P

– SBAS: L1 C/A, L5

– GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1

– GIOVE-B:L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1

- GALILEO: Disabled2

- 定向基于220通道（Maxwell 6芯片）

- GPS: L1 C/A, L2E, L2C

- GLONASS: L1 C/A, L1 P, L2 C/A , L2 P

- 超级Trimble Maxwell Custom GNSS Technology

- 初始化时间：<10s（典型值）

- 初始化有效率：>99.9%

- 接口：

- 1 USB port

- 1 CAN port

- 1 LAN Ethernet port

- 4 x RS232 ports（最高达460800bps）

- 更新率：1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 & 50 Hz positioning outputs (需选项支持)

- 最高50 Hz 原始测量数据和定位输出

- 输出支持协议

– Reference outputs . . . . . . . . . . . CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 , 3.1

- Navigation outputs . . . . . . . . . ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT,VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS and Binary: Trimble GSOF

- 控制软件

– HTML web browser. Internet Explorer 7.0 or later

– Firefox 3.5 or later

– Safari 4.0

– Opera 9

- Google Chrome

- 1PPS输出

- Event Marker输入支持

- LED指示灯：3个（包括电源指示，卫星跟踪，差分数据）

### 定位精度

| 工作模式 | 精度（1sigma） | 数据延时 | 最高更新率（Hz） |
| --- | --- | --- | --- |
| Single Baseline RTK (<30km) | 8 mm + 1 ppm 水平精度 15 mm + 1 ppm 垂直精度 | <20 ms | 50 |
| DGPS | 0.25 m + 1 ppm水平精度 0.50 m + 1 ppm垂直精度 | <20 ms | 50 |
| SBAS | 50cm水平精度 85cm垂直精度 | <20 ms | 50 |

### 定向精度

| 基线长度 | 精度（1sigma） | 最高更新率（Hz） |
| --- | --- | --- |
| 2m | ＜0.09° | 50 |
| 10m | ＜0.05° | 50 |

### 物理参数

- 尺寸：100 mm × 84.9 mm × 11.6 mm

- 电源：3.3V DC +5%/-3%

典型2.1W (L1/L2 GPS)

典型2.3W (L1/L2 GPS and G1/G2 GLONASS)

- 重量：92g

- 管脚接口：I/O 40-pin header + 2×MMCX射频接口

### 环境指标

- 工作温度：–40 °C to +75 °C

- 存储温度：–55 °C to +85 °C

- 震动：MIL810F, tailored

Random 6.2 gRMS operating

Random 8 gRMS survival

- 机械振动：MIL810D

±40 g operating

±75 g survival