天宝BD920 GNSS接收模块

### 产品特点

- 220通道多系统接收

- 超强抗电磁干扰

- 高精度多重相关器使GNSS伪距测量更加精准

- 低噪声、抗多径、高动态设计

- 丰富的外围接口：RS232/USB/以太网

- 紧凑便携式设计

- 厘米级定位精度

- 久经考验的Trimble Maxwell 6核心技术

- 完美支持FDE（Fault Detection & Exclusion）和RAIM

### 技术指标

- 220通道

– GPS: L1 C/A, L2E, L2C

– GLONASS: L1 C/A, L2 C/A

– SBAS: L1 C/A

– QZSS:L1 C/A,L1 SAIF,L2C

- GALILEO: E1

- 初始化时间：<10s（典型值）

- 初始化有效率：>99.9%

- 接口：1 USB port  1 LAN Ethernet port  4 x RS232 ports（最高达115200bps）

- 更新率：最高20Hz（raw measurement & position outputs）

- 输出支持协议

– Reference outputs . . . . . . . . . . . CMR, CMR+,sCMRx, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 , 3.1

- Navigation outputs . . . . . . . . . . ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT,VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS and Binary: Trimble GSOF

- 控制软件

– HTML web browser. Internet Explorer 7.0 or later

– Firefox 3.5 or later

– Safari 4.0

– Opera 9

- Google Chrome

- 1PPS输出

- Event Marker输入

### 性能指标

- 首次定位时间（TTFF）

– 冷启动：<45s

– 温启动：<30s

– 重  捕：<2s

- 速度精度

– 水平：0.007 m/sec

– 垂直：0.020 m/sec

- 加速度：11g

### 定位精度

| 工作模式 | 精度（1sigma） | 数据延时 | 最高更新率（Hz） |
| --- | --- | --- | --- |
| Single Baseline RTK (<30km) | 8 mm + 1 ppm 水平精度 15 mm + 1 ppm 垂直精度 | <20 ms | 20 |
| DGPS | 0.25 m + 1 ppm水平精度 0.50 m + 1 ppm垂直精度 | <20 ms | 20 |
| SBAS | 50cm水平精度 85cm垂直精度 | <20 ms | 20 |

### 物理参数

- 尺寸：51 mm x 41 mm x 7 mm

- 电源：3.3V DC +5%/-3%

典型1.3 W (L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS)

- 重量：24g

- 管脚接口：I/O 80 pin Narrow Pitch Panasonic Socket射频MMCX

- 最大电流：400 mA

- 最小LNA Gain with 5dB cable loss：33.5dB

### 环境指标

- 工作温度：–40 °C to +85 °C

- 存储温度：–55 °C to +85 °C

- 湿度：95%（无冷凝）

- 震动：MIL810F, tailored

Random 6.2 gRMS operating

Random 8 gRMS survival

- 机械振动：MIL810D

±40 g operating

±75 g survival